### ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO RECTILÍNEO

### UNIFORMEMENTE ACELERADO

OBJETIVOS:

- Realizar el registro gráfico de la posición en función del tiempo.

- Dibujar las gráficas posición, velocidad y aceleración en función del tiempo.

- Verificar las leyes del movimiento estudiado.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

#### Se sabe que el conocimiento de la relación entre la posición de un cuerpo y el tiempo, para el caso de un cuerpo en movimiento rectilíneo con aceleración constante, permite definir perfectamente las otras variables cinemáticas: velocidad y aceleración.

Dos de las ecuaciones cinemáticas que relacionan estas variables son:

v = vo +a t

x = xo + vo t +1/2 a t2

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

El análisis cuantitativo del movimiento se logra estudiando el registro obtenido mediante un registrador de movimientos. Este dispositivo es un instrumento eléctrico que deja impresos puntos sobre una cinta de papel a intervalos constantes de tiempo, mediante un electroimán que hace vibrar una púa, con una frecuencia de 100 Hz. El intervalo de tiempo entre dos puntos sucesivos marcados en la cinta es t=0.01 s.

Se hace entonces mover libremente un cuerpo, de geometría adecuada para minimizar la resistencia del aire y cualquier otro agente externo que pudiera oponerse al movimiento. Un extremo de la cinta debe estar adherido al cuerpo, estando el otro extremo libre.

En nuestro caso el cuerpo móvil es un carrito, que deslizará por un plano inclinado suficientemente liso. La cinta del registro será semejante a:

_________________________________________________

.. .  .  .   .    .     .      .        .       .        .          .            .             .

ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO:

- Elegir un punto P0 de manera que pueda distinguirse del punto anterior y asignarle

t0 = 0s y Xo= 0 m.

- Elegir puntos P1, P2, ... Pn, a intervalos regulares (cada 10 puntos), marcados con un trazo firme y asignarle los tiempos t1, t2, ... tn, a intervalos t = 0.1s.

_________________________________________________

P0                                         P1                                                    P2

X0 = 0

X1

X2

.. .  . . . . .  .  .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .      .       .

d0                                             d1                                                                                                                     d2

- Completar la tabla: tiempo, posición

- Medir las posiciones de los respectivos puntos del inciso b), con una regla graduada en mm, tomando como origen la posición del punto Po (Xo= 0 m)

- Completar la tabla: tiempo, velocidad media

  - Medir la distancia dj que separa los puntos anterior y posterior a cada Pj con una regla  con apreciación A=1mm.

  - Calcular la velocidad media alrededor de cada punto Pj mediante la fórmula:

vmedia,j = dj/t

Recordar que si  entre dos puntos sucesivos hay un AT=0.01s, entonces t=2AT=0.02s.

- Completar la tabla: tiempo, aceleración media

- Calcular la aceleración media para los tramos entre dos posiciones sucesivas Pj, Pj+1     mediante la fórmula:

amedia( j , j+1)=[v(j+1)-v(j)] /t

con t=t(j+1)-t(j)=0.1s

- Dibujar las gráficas posición vs. tiempo, velocidad vs. tiempo y aceleración media vs. tiempo en un sistema de ejes cartesianos con una escala de dibujo adecuada.

| Tablas Punto | Tiempo (seg.) | Posición ( ) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.1 |  |
| 2 | 0.2 |  |
| 3 | 0.3 |  |
| 4 | 0.4 |  |
| 5 | 0.5 |  |
| 6 | 0.6 |  |
| 7 | 0.7 |  |
| 8 | 0.8 |  |

| Punto | Tiempo (seg.) | dj ( ) | Velocidad ( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0.1 |  |  |
| 2 | 0.2 |  |  |
| 3 | 0.3 |  |  |
| 4 | 0.4 |  |  |
| 5 | 0.5 |  |  |
| 6 | 0.6 |  |  |
| 7 | 0.7 |  |  |
| 8 | 0.8 |  |  |

| Puntos | Intervalo -Tiempo (seg.) | Aceleración ( ) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 1 | 0 – 0.1 |  |
| 1 – 2 | 0.1 – 0.2 |  |
| 2 – 3 | 0.2 – 0.3 |  |
| 3 – 4 | 0.3 – 0.4 |  |
| 4 – 5 | 0.4 – 0.5 |  |
| 5 – 6 | 0.5 – 0.6 |  |
| 6 – 7 | 0.6 – 0.7 |  |
| 7 – 8 | 0.7 – 0.8 |  |

CUESTIONES:

- La separación entre puntos que se obtiene en la cinta del registrador es:

□ Siempre igual            □ Cada vez mayor      □ Cada vez menor     □ Aleatorio

- ¿Que tipo de gráfica es de esperar en este práctico para la posición en función del tiempo?

□ Lineal            □ Cuadrática      □ Constante        □ Logarítmica

- ¿Que tipo de gráfica es de esperar en este práctico para la velocidad en función del tiempo?

□ Lineal            □ Cuadrática      □ Constante        □ Logarítmica

- ¿Que tipo de gráfica es de esperar en este práctico para la  aceleración en función del tiempo?

□ Lineal            □ Cuadrática      □ Constante        □ Logarítmica

POSICIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

VELOCIDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

ACELERACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO